1. [15分，参考答案及评分标准] （1）[5分，参考答案及评分标准] （2）[5分，参考答案及评分标准] 数据发送时间t=1M*8/1000M *1000 = 8ms。 最后一个bit到达路由器的时间= 1km/200000 km/s * 1000 = 0.005ms 总时间=8+0.005 = 8.005ms （3）[5分，参考答案及评分标准] 发送最小帧的时间应该等于电缆两端时延的2倍，假设帧长为L字节. L*8/100Mb/s = 2*1km/200000km/s 解得L = 125B 2. [15分，参考答案及评分标准] （1）接收（2分） （2）796, 1（3分） （3）48（2分） （4）数据传输（2分） （5）375（2分） （6）0x0201（2分） （7）WWW服务（2分） 3．[35分，参考答案及评分标准] （1）（6分） 首先对192.168.1.0/24进行子网划分，划分成2个子网，可以满足LAN3. 两个子网分别为： 192.168.1.0/25和192.168.1.128/25 对192.168.1.0/25继续子网划分，可以满足LAN1,LAN2的需求，划分后的子网为： 192.168.1.0/26 和192.168.1.64/26 按照从小到大的分配顺序，得到： LAN1：192.168.1.0/26， LAN2：192.168.1.64/26， LAN3：192.168.1.128/25 （2）（5分） 目的网络; 网络掩码; 转发接口. LAN1或192.168.1.0/26; /26 或255.255.255.192; f1. LAN2或192.168.1.64/26; /26 或255.255.255.192; f2. LAN3或192.168.1.128/25; /25或255.255.255.128; f3. 192.168.5.2; /32或255.255.255.255; S0. 0.0.0.0; 0.0.0.0; S0. （3）OSPF,RIP（2分） （4）二层交换机；功能包括：地址学习和分组转发（3分） （5）IP地址、子网掩码、网关、DNS服务器IP等。DHCP服务（3分）； （6）ARP 协议，广播，单播（4分） （7） B , MACa, D, MACf3, (4分) （8）NAT， IPa， 205.114.120.1，100.100.100.100（4分） （9）WAN: 205.114.120.1 80 ； LAN:192.168.5.2 80（2分） （10）128 (2分) 4. [15分，参考答案及评分标准] （1）9，19（2分） （2）5-19（2分） （3）10，10（2分） （4）6（2分） （5）5(1分) （6）建立连接 3次；释放连接4次（2分） （7）相同点：控制发送方的发送速度；（2分） 不同点：拥塞控制考虑整个通信链路中所有的设备，包括路由器，链路、主机等。流量控制考虑目标主机。（2分） 5. [10分，参考答案及评分标准] （1）IP地址；80端口，TCP协议（3分，每个1分） （2）（3分，每步1分） 1）本地域名服务器到缓存中查找，如果查找到，则直接返回结果；如果没有找到，则想根域名服务器请求； 2）本地域名服务器请求根域名服务器关于www.baidu.com，根域名服务器返回解析.com的域名服务器地址IP.com； 3）本地域名服务器请求IP.com关于 www.baidu.com的IP地址，服务器返回.baidu.com的域名解析服务器地址IP.baidu.com；本地域名服务器请求IP.baidu.com关于 www.baidu.com的IP地址，服务器返回www.baidu.com的IP地址。 （3）（4分，每层1分） 应用层：HTTP, DNS 传输层：TCP 网络层：IP， ARP 链路层（网络接口层）：以太网协议 6. [10分，参考答案及评分标准] （1） VLAN（链路层）、BGP（应用层）、UDP（传输层）、SMTP（应用层） (每个1分) （2）“互联网+”代表着一种新的经济形态，它指的是依托互联网信息技术实现互联网与传统产业的联合，以优化生产要素、更新业务体系、重构商业模式等途径来完成经济转型和升级。“互联网+”计划的目的在于充分发挥互联网的优势，将互联网与传统产业深入融合，以产业升级提升经济生产力，最后实现社会财富的增加。根据你的理解，针对某领域A, 请简要谈谈 “互联网+A”。 (6分) 要点：1）针对具体的领域讨论，而不是泛泛谈论“互联网+”的好处； 2）针对具体的领域给出至少2点的措施，讨论如何将互联网融入到所设定的行业，以及预期取得的效果。